PROIECTAREA OPTIMĂ A UNEI MAŞINI-UNELTE

Se pune problema proiectării unor parametri optimi ai unei maşini-unelte de aşchiere a metalului, reprezentată simplificat în figura 1.

Figura 1

Motorul M antrenează scula aşchietoare S cu o viteză v, iar piesa prelucrată P este deplastă (printr-un system de angrenaje) în raport cu scula S cu o viteză fv. Notând cu d adâncimea de pătrundere a sculei în metalul piesei – adâncime care va fi considerată constantă – rezultă că debitul de material tăiat este proporţional cu produsul dfv.

Problema de optimizare constă în alegerea valorilor f şi v, astfel ca maşina unealtă să fie folosită în mod optim. În acest scop, se stabileşte un cost de utilizare a maşinii, optimizarea asigurând minimizarea costului respectiv.

Pentru cost poate fi adoptată relaţia

(1)

unde :

- R - este componenta costului aferentă operatorului uman care lucrează la maşină, în unităţi monetare pe unitatea de timp

- N - costul sculei, în unităţi monetare

- T – durata de viaţă a sculei, în unităţi de timp

Din expresia (1), se observă că C (costul) este raportat la debitul de material tăiat, proporţional cu produsul dfv, exprimat în volumul de material tăiat pe unitatea de timp; ca urmare, costul C rezultă în unităţi monetare pe unitate de volum de material aşchiat.

Durata de viată T depinde, în anumită măsură de parametrii f, v şi d, din experienţa practică rezultând relaţia :

(2)

unde K este un factor de proporţionalitate.

Înlocuind expresia pentru T din (2) în (1), se obţine :

(3)

respectiv :

(4)

unde :

şi   sunt constante.

Întrucât, în practică, constanta  are valori sensibil mai mici decât constanta , primul termen din relaţia (4) este predominant, costul C scăzând cu creşterea valorilor parametrilor f şi v. În planul (v , f), curbele de cost constant au aspectul din figura 2, diferitele curbe fiind obţinute pentru anumite perechi de valori ale constantelor  , .

Figura 2

Datorită faptului că valoarea costului C scade cu creşterea valorilor parametrilor  f şi v, rezultă că pentru curbele de cost constant C1, C2, … , C7 din figura 2 au loc relaţiile

C1 < C2 < C3 < C4 < C5 < C6 < C7                                               (5)

valoarea costului pe o anumita curbă fiind deci cu atât mai mică cu cât curba se găseşte mai sus.

Valorile optime ale parametrilor v şi f vor fi cele care asigură un minim al costului C din relaţiile (1) … (4) şi, totodată, satisfac anumite condiţii impuse de construcţia şi funcţionarea maşinii-unelte.

Astfel, construcţia maşinii-unelte permite ca viteza de avans a sculei să fie modificată doar între anumite limite, deci se adaugă condiţiile :

(6)

şi

(7)

unde   şi  corespund limitelor menţionate.

Condiţiile (6) şi (7) – denumite restricţii – conduc la separarea unor zone admisibile şi a unor zone interzise în planul (v , f) (figura 2), delimitate de dreptele L1 şi L2; în zonele interzise (haşurate în figura 2), condiţiile (6) şi (7) nu sunt respectate, deci nu pot fi luate în considerare – pentru optimizare – perechile de valori v, f care corespund unor puncte din zonele interzise.

De asemenea, realizarea procesului de aşchiere cere ca scula S, de exemplu o freză, să se rotească într-un anumit sens, considerat convenţional ca sens pozitiv, deci există restricţia ca viteza v să fie pozitivă, respective

(8)

Această restricţie introduce o delimitare a zonei admisibile, prin intermediul unei drepte L3 care coincide cu axa absciselor, zona interzisă (haşurată în figura 2) fiind situată sub acestă axă.

Alte două restricţii sunt introduce de puterea limitată care poate fi obţinută de la motorul de acţionare şi de necesitatea de a nu se depăşi efortul maxim admisibil în sculă (respectiv o valoare maximă admisibilă a momentului care solicită scula), pentru ca aceasta să nu se deterioreze. Notând cu Pmax limita superioară a puterii care poate fi obţinută de la motorul M şi cu Smax solicitarea maximă admisibilă în sculă, rezultă restricţiile

(9)

şi

(10)

unde P şi S sunt puterea obţinută de motor şi, respectiv, solicitarea în sculă.

Din practică rezultă că între puterea P şi solicitarea S, pe de o parte, şi parametrii f, v şi d, pe de altă parte, există dependenţe care pot fi approximate prin relaţiile

(11)

(12)

unde  M1 şi M2 sunt factori de proporţionalitate.

Ca urmare, pentru valorile limită P = Pmax şi S = Smax rezultă aspectul curbelor L4 şi L5 din figura 2, care limitează, de asemenea, zona admisibilă; porţiunile haşurate, situate deasupra acestor curbe, reprezintă zone interzise, întrucât punctele din aceste zone nu satisac restricţiile (9) şi (10).

Se constată astfel că cele 5 restricţii (6), (7), (8), (9) şi (10) delimitează o zonă admisibilă în planul (v , f), prin intermediul dreptelor L1, L2, L3 şi al curbelor L4 ş L5.

Valorile optime fopt şi vopt ale parametrilor maşinii-unelte vor fi coordonatele acestui punct – din zona admisibilă – care se vor găsi pe o curbă de cost constant minim, întrucât pentru aceste valori optime va rezulta minimul costului C din relaţia (1), adoptat în calitate de criteriu de optimizare.

Deoarece pe curbele de cost constant valoarea costului este cu atât mai mică cu cât curba este mai sus, din figura 2 rezultă că punctual E – de la intersecţia curbelor L4 şi L5 – se găseşte pe acea curbă de de cost constant (dintre toate curbele de cost constant (C1, C2, … , C7, etc.) care traversează zona admisibilă sau sunt tangente la această zonă) căreia îi corespunde cel mai mic cost C3, deci coordonatele punctului E sunt tocmai valorile optime căutate fopt şi vopt ale parametrilor maşinii-unelte proiectate.

În exemplul considerat, soluţia optimizării poate fi găsită simplu, datorită faptului că intervin numai doi parametric variabili, f şi v, precum şi faptului că toate dependenţele sunt exprimate analitic, ceea ce permite reprezentarea în plan atât a curbelor de cost constant, cât şi a restricţiilor.

În cazul general însă, când numărul parametrilor pentru care trebuie determinate valorile optime este mare, soluţia nu mai poate fi obţinută pe această cale şi sunt necesare alte tehnici de optimizare.

Este important de reţinut că, în general, optimizarea constă în găsirea extremului unei funcţii de mai multe variabile, în condiţiile existenţei unor restricţii asupra domeniilor de variaţie ale variabilelor respective.

f=.05:.01:.35;

plot(f,f.^-.35,f,2*f.^-.35,f,3*f.^-.35,f,4*f.^-.35)

plot(f,f.^-.35,f,2*f.^-.35,f,3*f.^-.35,f,4*f.^-.35,f,f.^-.8,f,2*f.^-.4)

plot(f,f.^-.35,f,2.181*f.^-.35,f,3*f.^-.35,f,4*f.^-.35,f,f.^-.8,f,2*f.^-.4)

pentru f=.176777 avem v=4