OPTIMIZAREA COSTULUI AMBALAJELOR

ŞI TRANSPORTULUI UNOR PRODUSE

În acest exemplu, funcţia f care terbuie minimizată are mai multe componente, referitoare la costul ambalajelor unor produse şi la costul transportului acestor produse. Produsele respective, în volum de 1000 m3/lună, trebuie transportate în cutii de forma unor paralelipipede dreptunghice, ale căror dimensiuni x, y, z trebuie optimizate, în sensul minimizării costului total al ambalajelor şi transportului.

Se presupune că doi dintre pereţii laterali şi fundul fiecărei cutii pot fi construite din deşeuri recuperabile, care nu necesită cheltuieli, dar suprafaţa de deşeuri disponibilă lunar pentru fiecare cutie este de numai 10 m2. Ceilalţi doi pereţi laterali sunt realizaţi dintr-um material care costă 20 um/m2 (unităti monetare pe metrul pătrat), capacul fiind confecţionat dintr-un material care costă 30 um/m2, iar transportul fiecărei cutii costă 2 um, indiferent de dimensiune.

Costul total (ambalaje plus transport) va fi o funcţie care depinde de dimensiunile cutiei, aceste dimensiuni determinând şi numărul total de cutii necesare pentru ambalarea cantităţii de 1000 m3/lună de produse transportate.

Notând cu x, y dimensiunile capacului şi fundului şi cu z înălţimea cutiei (în metri), rezultă că va fi necesar lunar un număr de n cutii, definit de relaţia

(1)

Considerând că cei doi pereţi laterali confecţionaţi din material nou au dimensiunile y, z, rezultă costul lunar al acestor pereţi

,                                                     (2)

costul lunar al capacelor

C2 = 30xyn,                                                            (3)

iar costul lunar al transportului

C3 = 2n                                                                   (4)

Însumând costurile menţionate, se obţine costul lunar total f :

f = C1 + C2 + C3 = 40 yzn +30 xyn + 2n                          (5)

Înlocuind (1) în (5), rezultă funcţia care trebuie minimizată :

(6)

valoarea minimă fiind asigurată de valorile optime xopt, yopt, zopt ale dimensiunilor cutiilor.

Optimizarea trebuie realizată în condiţiile unor restricţii de tip inegalitate. Astfel, după cum s-a mai menţionat deja, disponibiltăţile lunare de deşeuri sunt de numai 10 m2 pentru fundul şi cei doi pereţi laterali (cu dimensiunile x, y) ai fiecărei cutii, deci în prezenţa restricţiei

(7)

Intervin, de asemenea, restricţiile de pozitivitate a dimensiunilor, repectiv

(8)

(9)

(10)