OPTIMIZAREA PROIECTĂRII UNUI CIRCUIT ELECTRIC

De regulă, performanţle impuse unui circuit electric, de exemplu, un circuit RLC, includ anumiţi indici de calitate  ai răspunsului la un semnal dat aplicat la intrare, sau anumite delimitări ale domeniului în care trebuie să se găsească caracteristicile de frecvenţă, existând o corespondenţă între răspunsul în timp şi caracteristicile de frecvenţă.

Considerând, de exemplu, că pentru caracteristica amplitudine-pulsaţie (amplitudinea A în decibeli, pulsaţia ω în radiani/sec) se impune – în intervalul dintre pulsaţiile ωa şi ωb – domeniu delimitat în figura 1 de graniţele D1 şi D2, parametrii circuitului electric trebuie aleşi astfel încât caracteristica de frecvenţă rezultată să se apropie cât mai mult de o caracteristică considerată optimă, situată în domeniul respectiv; pentru ilustrare, se presupune că aspectul caracteristicii optime este cel al curbei continue din figura 1.

Figura 1

Proiecatrea se poate efectua alegând pe caracteristica optimă un număr de puncte în intervalul de pulsaţii menţionat şi determinând parametrii circuitului electric din condiţia minimizării unei funcţii de diferenţele (calculate în punctele respective) dintre valoarea amplitudinii pe caracteristica optimă şi valoare amplitudinii rezultată din proiectare; prin minimizarea acestei funcţii, caracteristica circuitului proiectat se va apropia în cea mai bună măsură posibilă – pentru structura aleasă a circuitului şi numărul de parametri care corespund acestei structuri – de caracteristica optimă.

Considerând că parametrii p1, p2, … , pn ai circuitului proiectat formează un vector p, notând punctele alese pe caracteristica optimă cu i = 1, 2, … , n (în aceste puncte pulsaţiile având valorile ωi, cu ωa < ωi < ωb ) şi notând cu di(p) diferenţele – în fiecare punct i – dintre amplitudinile pe caracteristica optimă şi pe cea rezultată din proiectare, funcţia cea mai frecvent utilizată în practică pentru optimizare are aspectul

f(p)=i=1ndi(p)2                                                      (1)

şi reprezintă suma pătratelor diferenţelor respective; aceste diferenţe depind, evident, de parametrii p1, p2, … , pn ai circuitului, deci de vectorul p, funcţia f fiind astfel dependentă de p.

Determinarea acelor valori ale parametrilor p1, p2, … , pn care minimizează funcţia f conduce la obţinerea unor diferenţe minime di, deci la cea mai bună apropiere  între caracteristica rezultată din proiectare şi caracteristica optimă.

Optimizarea prin metoda minimizării unei funcţii de tipul celei din (1), denumită curent “metoda celor mai mici pătrate”, este o metodă curentă în cadrul tehnicilor denumite generic “probleme de identificare”.

Problema proiectării optime a circuitului electric are, însă, şi alte aspecte, atât tehnice cât şi economice. Astfel, în cadrul considerentelor anterioare, delimitările domeniului prin graniţele D1 şi D2 (din figura 1) nu au intervenit până acum.

În realitate, parametrii optimi ai circuituuli electric – obţinuţi prin minimizarea expresiei (1) – nu pot fi realizaţi cu o precizie ideală, întrucât elementele componente ale circuitului şunt caracerizate de anumite toleranţe.

Ca urmare, dacă valorile parametrilor se abat de la cele calculate, atunci caracteristica de frecvenţă se abate de la cea proiectată şi apare pericolul depăşirii graniţelor domeniului admisibil; de exemplu, caracteristica poate căpăta aspectul curbei punctuate din figura 1, depăşind graniţa D1.

Problema iniţială poate fi reformulată în modul următor : să se determine toleranţele maxime admise pentru elementele componente ale circuitului electric, astfel încât abaterile de la caracteristica proiectată (abateri rezultate pentru variaţii ale parametrilor în cadrul toleranţelor respective) să nu provoace depăşirea graniţelor domeniului admisibil.

În acestă formulare, optimizarea asigură un efect economic mai important, întrucât folosirea unor elemente cu toleranţe mai largi conduce la reducerea sensibilă a costului elementelor respective.

Pentru rezolvarea problemei reformulate sunt necesare unele operaţii prealabile. În cadrul primei operaţii, graniţele D1 şi D2 din figura 1 trebuie transpuse în restricţii impuse variaţiei parametrilor circuitului proiectat.

Pentru ilustrare grafică (într-un plan) a aspectului curbelor corespunzătoare restricţiilor, se consideră cazul unui circuit cu doi parametri, p1 şi p2. Alegând un număr de puncte pi (de exemplu i = 1, 2, 3) pe caracteristica optimală din figura 1, se constată că pentru fiecare punct există o limită superioară di+ şi o limită inferioară  di− pentru diferenţa di(p) dintre amplitudinea pe caracteristica optimă şi cea rezultată ca urmare a toleranţelor, valorile di+ şi   di− fiind determinate de distanţele pe verticală între punctul i şi graniţele D1 şi D2; diferenţele di(p) sunt cele care intervin şi în (1).

În planul celor doi parametri p1, p2 (figura 2) pot fi traste curbele aferente restricţiilor d1+,d1−,d2+,d2−,d3+,d3−, presupunând cunoscute analitic dependenţele dintre amplitudini şi valorile parametrilor circuitului electric; trasarea curbelor se efectuează pe o cale analogă cu cea folosită pentru curbele restricţiilor din cazul proiectării optime a unei maşini-unelte. Cele şase curbe din figura 2, corespunzătoare limitelor unor restricţii de tip inegalitate, de forma

di−≤di(p)≤di+                                                          (3)

delimitează un domeniu admisibil în planul p1, p2.

A doua operaţie prealabilă pentru rezolvarea pe cale simplă a problemei reformulate, constă în introducera unui număr pozitiv K şi în considerarea toleranţei fiecărui element al circuitului proiectat ca fiind proporţional cu acest număr, pentru fiecare element factorul de proporţionalitate având o valoare specifică; de exemplu, se poate considera că pentru parametrul p1 toleranţa este egală cu 4K, iar pentru parametrul p2 este egală cu 2K, prima toleranţă fiind deci egală cu dublul celeilalte.

În aceste condiţii, problema de optimizare se poate rezolva în raport cu o singură mărime K, parametrii optimi p1optşi p2optai circuitului electric fiind cei care asigură o valoare maximă pentru K (deci toleranţe maxime) în condiţiile respectării restricţiilor impuse.

Figura 2

Având în vedere presupunerea anterioară asupra celor două toleranţe, rezultă că în planul parametrilor p1, p2 regiunea corespunzătoare toleranţelor considerate va fi reprezentată de un dreptunghi având baza (paralelă cu axa p1) egală cu dublul înălţimii (paralelă cu axa p2), laturile dreptunghiului fiind proporţionale cu valoarea K.

Optimizarea constă, astfel, în determinarea dreptunghiului de dimensiuni maxime (cu pastrarea raportului fixat între laturi) care poate fi înscris în domeniul admisibil delimitat de cele şase curbe de restricţii din figura 2; presupunând că dreptunhiul de dimensiuni maxime este dreptunghiul din figura 2, punctual de intersecţie al diagonaelor defineşte parametrii optimi p1optşi p2opt ai circuitului electric proiectat.

Aceste valori optime ale parametrilor asigură admisibilitatea unor toleranţe maxime (deci oţinerea unui cost minim) în raport cu orice alte valori ale parametrilor care corespund condiţiilor de respectare a restricţiilor impuse.