OPTIMIZAREA TRASEULUI UNUI METROU

Se pune problema optimizării traseului subteran al unui metrou, adoptând în calitate de criteriu minimizarea energiei consumate de trenurile care circulă în ambele direcţii; se presupune că amplasarea staţiilor este fixată în prealabil de anumite considerente (cum ar fi repartiţia populaţiei în diferite zone ale oraşului), iar traseul în plan orizontal este, de asemenea, determinat (de caracteristicile geologice ale solului, existenţa unor clădiri cu fundaţii adânci, parcări subterane, reţele de canalizare, etc.), problema constând deci în determinarea traiectoriei optime într-un plan vertical “echivalent”.

Pentru definirea acestui plan vertical echivalent, se consideră proiecţia în plan orizontal a traseului dintre două stţii A şi B (figura 1), distanţa l dintre staţii fiind măsurată de-a lungul acestei proiecţii.

Figura 1

Considerând o suprafaţă curbă (cilindrică) care intersectează planul orizontal după proiecţia traiectoriei din figura 1 şi care, totodată, este în fiecare punct perpendiculară pe planul orizontal, aplatizarea acestei suprafeţe până când rezultă un plan conduce la obţinerea planului vertical echivalent; aspectul pe care îl are traiectoria în planul vertical echivalent este reprezentat în figura 2 prin curba C.

Figura 2

Alegerea criteriului de optimizare are o serie de aspecte contradictorii. Astfel, un criteriu de optimizare poate fi rapiditatea transportului, ceea ce presupune acceleraţii importante la plecarea dintr-o staţie şi deceleraţii importante în apropierea sosirii în cealaltă staţie, cu o viteză ridicată pe parcurs (fără a depăşi limitele impuse de siguranţa transportului şi confortul pasagerilor).

Dar un asemenea criteriu conduce la consumuri mari de energie pentru accelerare şi frânare, precum şi o uzură importantă provocată de frânare, apărând astfel şi problema de întreţinere; în plus, frânarea mecanică degajă căldură şi evacuarea acesteia din tunel determină consumuri suplimentare de energie.

Dacă, pe lângă criteriul rapidităţii transportului, se adoptă şi un criteriu de reducere a consumului de energie, atunci optimizarea traiectoriei în planul vertical echivalent (figura 2) poate fi asigurată prin adoptarea unei forme a curbei C care să permit folosirea efectelor gravitaţiei pentru accelerare şi decelerare.

Astfel, dacă curba C are în apropierea staţiilor o anumită pantă maximă admisă pmax (în figura 2, curba pleacă din staţia A cu pamta – pmax şi ajunge în staţia B cu panta + pmax) – valoarea pantei maxime fiind dictată de considerente de construcţie a bandajelor roţilor şi reprezentând o restricţie) – atunci efectele gravitaţiei contribuie la accelerarea trenurilor la plecarea din staţii şi la decelerarea trenurilor la sosirea în staţii. Se obţine astfel o reducere a consumurilor de energie pentru accelerare şi decelerare şi o reducere a uzurii la frânare, fiind respectată condiţia de rapiditate a transportului.

Acest exemplu ilustrează importanţa deosebita pe car o are alegerea criteriului de optimizare şi efectele economice importante care pot fi obţinute printr-o alegere judicioasă.

Întrucât criteriul de optimizare concretizează obiectivul urmărit prin acţiunea de optimizare, se poate spune că însăşi alegerea criteriului de optimizare reprezintă o operaţie de optimizare, şi anume optimizarea obiectivului urmărit.