OPTIMIZAREA PRODUCŢIEI ÎNTR-UN ATELIER DE PRELUCRĂRI MECANICE

Un mic atelier produce două tipuri de piese, pentru care cumpără piese turnate, pe care le strunjeşte, le găureşte şi le şlefuieşte.

Capacităţile maşinilor de prelucrare sunt :

|  | Piesa A buc/unitatea de timp | Piesa B buc/unitatea de timp |
| --- | --- | --- |
| Capacitatea strungului | 36 | 12 |
| Capacitatea maşinii de găurit | 16 | 32 |
| Capacitatea maşinii de şlefuit | 58/3 | 29/2 |

Piesele turnate pentru produsul A costă 5 um fiecare, iar cele pentru produsul B 10 um fiecare.

Cheltuielile legate de folosirea celor trei maşini sunt de 144 um, 128 um, respecitiv 174 um pe unitatea de timp.

Beneficial adus de fiecare piesa este calculat în tabelul de mai jos :

|  | Piesa A | Piesa B |
| --- | --- | --- |
| Strunjire | 144 : 36 = 4 | 144 : 12 = 12 |
| Găurire | 128 : 16 = 8 | 128 : 32 = 4 |
| Şlefuire | 174 : 58/3 = 9 | 174: 29/2 = 12 |
| Achiziţie | 5 | 11 |
| Total cheltuieli | 26 | 39 |
| Preţ de vânzare | 37 | 49 |
| Beneficiu | 11 | 10 |

Beneficiul obţinut prin vânzarea unei piese de tipul A este de 11 um (unităţi monetare),  iar a unei piese de tipul B de 10 um.

Notând cu x, respective y, numărul de piese din fiecare tip produse pe unitatea de timp, înseamnă că avem de maximizat funcţia

f = 11 x + 10 y

Deoarece valorile negative nu au sens pentru x şi y, avem restricţiile de nenegativitate

x ≥ 0

y ≥ 0

iar capacităţile limitate de prelucrare ale celor trei maşini mai introduce alte trei restricţii

strunjire				x/36 + y/12 ≤ 1

găurire					x/16 + y/32 ≤ 1

şlefuire					x/(58/3) + y/(29/2) ≤ 1

Prin aducere la acelaşi numitor, obţinem programul linear :

max(11x+10y)

în condiţiile

Introducând  variabilele de compensare a1,a2,a3, toate nenegative, obţinem :

(sistem de 3 ecuatii, cu 5 necunoscute)

Tabelul Simplex de plecare :

| x | y | a1 | a2 | a3 | V |  | raportul |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36 | a1 | 36/1=36 |  |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | a2 | 32/2=16 | Intră x, iese a2 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 58 | a3 | 58/3=19,(3) |  |

Cea mai mare valoare pozitivă din linia funcţiei obiectiv este 11, în coloana lui x => intră x

Cel mai mic raport este 32/2=16, în linia lui a2 => iese a2

Pivotul este 2 ; prin pivotare, rezultă tabelul :

| x | y | a1 | a2 | a3 | V |  | raportul |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 9/2 | 0 | -11/2 | 0 | -176 |  |  |  |
| 0 | 5/2 | 1 | -1/2 | 0 | 20 | a1 | 20:(5/2)=8 |  |
| 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 16 | x | 16:(1/2)=32 |  |
| 0 | 5/2 | 0 | -3/2 | 1 | 10 | a3 | 10: (5/2)=4 | Intră y, iese a3 |

Cea mai mare valoare pozitivă din linia funcţiei obiectiv ste 9/2, în coloana lui y => intră y

Cel mai mic raport  este 4, în linia lui a3 => iese a3

Pivotul este 5/2; prin pivotare rezultă tabelul :

| x | y | a1 | a2 | a3 | V |  | raportul |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | -14/5 | -9/5 | -194 |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 10 | a1 |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 4/5 | -1/5 | 14 | x |  |  |
| 0 | 1 | 0 | -3/5 | 2/5 | 4 | y |  |  |

Nu mai sunt valori positive în linia funcţiei obiectiv => algoritmul Simplex s-a terminat

Valorile pentru x şi y se citesc direct din table :

Valoarea funcţiei obiectiv în punctual (14,4) este 194 (valoarea se citeste, cu semn schimbat, pe linia funcţiei obiectiv, din coloana valorilor.