AUTOMATIZARE ŞI OPTIMIZARE

De fapt, automatica s-a dezvoltat, în principal, ca o tehnicǎ de optimizare, întrucât s-a constatat – încǎ din perioada iniţialǎ a aplicaţiilor automaticii – cǎ o automatizare  care nu este proiectatǎ în mod corespunzǎtor poate conduce la rezultate mai dezavantajoase decât în absenţa automatizǎrii respective. Acest lucru poate fi ilustrat în mod simplu prin faptul cǎ o buclǎ de reglare automatǎ care nu respectǎ condiţia de stabilitate nu poate fi utilizatǎ în practica industrialǎ.

Tendinţele de a asigura performanţe din ce în ce mai bune ale sistemelor automate – în regimuri staţionare şi tranzitorii – şi de a folosi elementele şi echipamentele de automatizare realizate prin tehnologii curente (deci relativ ieftine) la capacitatea maximǎ au asigurat un loc central şi primordial problemelor de optimizare în cadrul automaticii şi al aplicaţiilor acesteia – automatizǎrile industriale.

- Optimizǎri staţionare

În foarte multe domenii industriale se pune problema determinǎrii anumitor valori optime ale unor mǎrimi şi a menţinerii acestor valori pe perioade de timp relativ îndelungate, fǎrǎ ca în cadrul acestei probleme sǎ fie oportunǎ şi studierea caracteristicilor unor regimuri tranzitorii  care apar la eventuale modificǎri ale valorilor mǎrimilor menţionate.

Asemenea optimizǎri, care au ca scop determinarea valorilor staţionare optime pentru anumite mǎrimi sunt denumite ”optimizǎri ale regimurilor staţionare” sau ”optimizǎri staţionare” (uneori se foloseşte şi denumirea de “optimizǎri statice”).

În unele cazuri, valorile staţionare optime sunt determinate prin intermediul unor calculatoare care nu sunt conectate la procesele tehnologice şi la echipamentele de reglare automatǎ aferente (calculatoare “off line”), operatorul uman luând mǎsuri pentru aducerea mǎrimilor respective la valorile optime, de regulǎ prin fixarea acestor valori pentru semnalele de referinţǎ ale unor bucle de reglare. În alte cazuri, calculatorul care determinǎ valorile optime realizeazǎ o conducere în regim de supraveghere a procesului tehnologic, primind direct de la proces o serie de mǎrimi mǎsurate şi asigurând stabilirea valorilor optime pentru semnalele de referinţǎ ale buclelor de reglare menţionate.

Evident, în fiecare buclǎ de reglare vor exista regimuri tranzitorii, provocate de modificrea valorii semnalelor de referinţǎ sau de acţiunea unor perturbǎri, dar optimizarea acestor regimuri constituie o problemǎ localǎ a fiecǎrei bucle, separatǎ de problema de ansamblu a optimizǎrii regimurilor staţionare.

Importanţa optimizǎrii staţionare şi a efectelor economice pe care le realizeazǎ poate fi pusǎ în evidenţǎ prin numeroase exemple din diferite domenii industriale. În figura 1 este prezentat un exemplu de instalaţie tehnologicǎ din industria chimicǎ, care ilustreazǎ aspectele problemelor de optimizare a regimurilor staţionare.

Instalaţia include reactorul R, schimbǎtorul de cǎldurǎ S, decantorul D şi coloana de distilare C. În reactorul R, prevǎzut cu paleta de amestecare PA, intrǎ reactanţii A şi B – cu debitele QA şi QB – precum şi debitul , reprezentând fracţiunea recirculatǎ prin reactor din debitul total QPB de produs de bazǎ al coloanei; restul produsului de bazǎ, respectiv debitul , este folosit în calitate de combustibil.

Figura 1

Din reactorul R, în care temperatura are valoarea T, se obţine debitul total QR, care însumeazǎ debitele a 6 componente rezultate din reacţie : debitele QRA şi QRB, corespunzǎtoare cantitǎţilor din reactanţii A şi B care nu au participat la reacţie, debitele QRE şi QRF ale produselor secundare E şi F obţinute din reacţie, debitul QRG de produs secundar greu, uleios, G, obţinut din reacţie şi debitul QRP de produs principal.

Debitul total QR de ieşire din reactor intrǎ în schimbǎtorul de caldurǎ S (în care are loc un proces de rǎcire datoritǎ fluidului de rǎcire FR) trecând apoi în decantorul D, care separǎ produsul greu G, la baza decantorului rezultând debitul QRG; produsul greu G nu poate fi utilizat şi, în plus, necesitǎ o anumitǎ tratare – deci implicǎ o anumitǎ cheltuialǎ – înainte de a fi evacuate ca reziduu, evitându-se astfel efectele de poluare provocate de produsul respectiv.

Produsele intermediare E şi F pot fi folosite numai în calitate de combustibili şi au deci o valoare utilǎ corespunzǎtore; folosirea debitului  – o parte din debitul QPB de produs de bazǎ al coloanei C – în calitate de combustibil este posibilǎ datoritǎ acestei proprietǎţi utile a produselor intermediare E şi F.

Dupǎ separarea produsului greu G, în decantor, restul componentelor debitului QR intrǎ în coloana C, din care se obţine la vârf produsul principal P, cu debitul QP, iar la bazǎ rezultǎ  debitul de produs de bazǎ PB, cu debitul QPB, împǎrţit în debitul de combustibil  şi debitul de recirculare în reactor .

Funcţionarea instalaţiei tehnologice este caracterizatǎ de 12 mǎrimi : debitele QA, QB, QR, QRA, QRB, QRE, QRF, QRG, QRP, QP, , şi temperatura din reactor T; aceste mǎrimi intervin atât în expresia criteriului de optimizare, cât şi în expresiile restricţiilor.

Optimizarea staţionarǎ are ca obiectiv sǎ determine pentru instalaţia tehnologicǎ acel regim de funcţionare de lungǎ duratǎ – respectiv acele valori staţionare optime ale mǎrimilor caracterizând funcţionarea instalaţiei – care sǎ asigure maximizarea ratei anuale de recuperare a investiţiilor, în ipoteza unui anumit numǎr de ore de funcţionare pe an (de exemplu, 84000 ore/an).

Expresia criteriului de optimizare – respectiv a ratei anuale de recuperare a investiţiilor – se obţine în funcţie de unele dintre cele 12 mǎrimi menţionate anterior. Prin intermediul diferitelor grupe de mǎrimi se obţin expresiile restricţiilor de tip egalitate (9 restricţii) şi ale restricţiilor de tip inegalitate (14 restricţii).

Restricţiile de tip egalitate rezultǎ scriind ecuaţiile bilanţurilor de material pe ansamblu şi pentru fiecare componentǎ. De exemplu, pentru ansambul instalaţiei tehnologice rezultǎ relaţia de egalitate a debitelor de intrare şi de ieşire :

QA + QB = QRG + QP  +                                         (1)

deci se obţine restricţia de tip egalitate

QA + QB - QRG - QP  -  = 0                                    (2)

Restricţiile de tip inegalitate rezultǎ din admisibilitatea unei game limitate (superior şi inferior) pentru temperatura T în reactorul R, din limitarea debitului principal QP care poate fi obţinut de instalaţie şi din condiţiile de pozitivitate a debitelor diferitelor componente.

Dupǎ cum se constatǎ din exemplul considerat, optimizarea staţionarǎ îşi propune ca obiectiv determinarea valorilor staţionare optime ale unor mǎrimi, care vor fi menţinute timp îndelungat pentru obţinerea unui maxim al criteriului, reprezentat de rata anualǎ de recuperare a investiţiilor, însuşi criteriul fiind formulat prin intermediul unui interval mare de timp.

Menţinerea anumitor mǎrimi la valorile optime stabilite se va face prin intermediul unor bucle locale de reglare automatǎ în care vor interveni regimuri tranzitorii, dar eventuala optimizare a acestor regimuri formeazǎ obiectul unei alte clase de probleme : problemele de optimizare dinamicǎ.

Exemplul analizat pune în evidenţǎ importantele efecte economice care pot rezulta prin intermediul optimizǎrilor staţionare.

- Optimizǎri dinamice

Optimizarea regimurilor dinamice a fost caracteristicǎ automaticii încǎ de la începuturile aplicaţiilor practice ale acesteia, întrucât, într-o formǎ sau alta, proiectarea unui sistem automat trebuie sǎ includǎ anumite elemente de optimizare a regimurilor tranzitorii, în caz contrar existând pericolul ca funcţionarea sistemului sǎ fie necoreapunzǎtoare şi, ca urmare, sǎ rezulte o calitate nesatisfǎcǎtoare a produselor obţinute din instalaţia tehnologicǎ automatizatǎ, o uzurǎ acceleratǎ a acestei instalaţii sau o exploatare neraţionalǎ, etc.

Dupǎ cum se ştie, în cazul sistemelor de reglare automatǎ regimurile tranzitorii (care pot fi denumite şi regimuri dinamice) sunt provocate de variaţiile mǎrimii de intrare a sistemului – numitǎ şi mǎrime de referinţǎ – sau de variaţiile unor perturbǎri.

În cazul cel mai simplu, al unui sistem de reglare automatǎ în funcţie de ieşire, monovariabil (cu o singurǎ mǎrime de referinţǎ w şi o singurǎ mǎrime reglatǎ), liniar şi continuu, schema de elemente are aspectul din figura 2, unde RA este regulatorul automar, EE – elementul de execuţie, IT – instalaţia tehnologicǎ, Tr – traductorul, p1, p2, …, pk – perturbǎrile care acţioneazǎ asupra instalaţiei tehnologice.

Figura 2

Sistemele de reglare în funcţie de ieşire au fost primele folosite în practica industrialǎ şi se utilizeazǎ pe scarǎ largǎ şi în prezent, deşi în ultimul timp s-a dezvoltat cu succes teoria reglǎrii în funcţie de stare.

Grupând elementele EE, IT şi Tr într-un singur bloc echivalent F, rezultǎ pentru schema de elemente aspectul din figura 3, unde F este blocul echivalent al pǎrţii fixate a sistemului (“fixate” în sensul cǎ pentru a influenţa performanţele sistemului proiectantul automatizǎrii are foarte puţine posibilitǎţi de a modifica parametrii din blocul F, în raport cu posibilitǎţile de a alege structura şi parametrii regulatorului automat), ε – eroarea, u – mǎrimea de comandǎ, y – mǎrimea reglatǎ, respectiv mǎrimea de ieşire a sistemului, iar RA, w, p1, p2, …, pk au aceleaşi semnificaţii ca în figura 1.

Figura 3

Regimul tranzitoriu al mǎrmii reglate y, provocat de o variaţie treaptǎ unitarǎ a mǎrimii de referinţǎ w, are aspectul din figura 4, în ipoteza cǎ în regim staţionar yst = w = 1, deci în ipoteza unei valori nule a erorii staţionare εst, întrucât, conform figurii 3, ε = w – yst, deci εst = 0 ), iar regimul tranzitoriu provocat de o variaţie treaptǎ a unei perturbǎri are aspectul din figura 5, în aceeaşi ipotezǎ.

Considerând schema din figura 3, din care se obţine

ε = w – y,                                                                      (3)

din care rezultǎ cǎ, din curbele din figurile 4 şi 5, se obţin aspectele variaţiilor în timp corespunzǎtoare ale erorii ε din figurile  6 şi 7.

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

În cazul rǎspunsului la variaţia treaptǎ unitarǎ pozitivǎ a mǎrimii de referinţǎ w (fig. 4), regimul tranzitoriu ideal al mǎrimii reglate y ar fi cel în care mǎrimea reglatǎ ar urmǎri fidel – şi deci instantaneu – variaţia mǎrimii de referinţǎ, deci pentru mǎrimea y ar rezulta tot o treaptǎ unitarǎ pozitivǎ; ca urmare, din figurile 4 şi 6 rezultǎ cǎ aria delimitatǎ  de curba ε din figura  6 ar trebui sǎ tindǎ la zero.

O asemenea comportare idealǎ nu este posibilǎ, întrucât transmiterea variaţiei mǎrimii de referinţǎ spre ieşirea sistemului se efectueazǎ cu anumite întârzieri inerente; cu cât însǎ aria menţionatǎ anterior va fi mai micǎ, cu atât regimul tranzitoriu se va apropia de cel ideal. Acest considerent a condus la ideea alegerii unui criteriu de optimizare dinamicǎ legat de minimizarea ariei respective.

Valoarea ariei este definitǎ de integrala

(4)

dar aceastǎ expresie un poate fi folositǎ în calitate de criteriu, deoarece ordonatele mǎrimii ε pot interveni cu semne diferite şi deci o valoare redusǎ pentru I nu atestǎ prezenţa unui regim tranzitoriu de calitate bunǎ.

Acest inconvenient poate fi eliminat pe mai multe cǎi. Cea mai simplǎ constǎ în adoptarea unui criteriu de forma

(5)

minimizarea acestui criteriu integral pǎtratic asigurând un optim pentru regimul tranzitoriu în sensul obţinerii unei anumite apropieri dorite de regimul ideal.

În cazul rǎspunsului la perturbare (fig. 5), regimul tranzitoriu ideal ar fi cel în care mǎrimea reglatǎ y nu ar fi de loc influenţatǎ, pǎstrându-şi neschimbatǎ valoarea anterioarǎ variaţiei perturbǎrii p. Ca urmare, dupǎ cum rezultǎ din figurile 5 şi 7, se constatǎ cǎ şi în acest caz regimul tranzitoriu  va fi cu atât mai apropiat de cel ideal, cu cât va fi mai micǎ aria delimitatǎ de curba ε din figura 7.

În consecinţǎ, rǎmân valabile considerentele care au condus la expresia unui criteriu de optimizare de forma 5, deci la adoptarea criteriilor integrale pǎtratice.

Minimizarea criteriilor integrale menţionate conduce la valori optime ale parametrilor regulatorului automat, care asigurǎ un indice sintetic de calitate a regimului tranzitoriu, în sensul cǎ nu pot asigura anumite performanţe specificate separat pentru acest regim, cum ar fi valoarea suprareglajului (figurile 4 şi 6), valoarea abaterii maxime  (figurile 5 şi 7), amortizarea oscilaţiilor – definitǎ de rapoartele σ2σ1 sau ν2ν1 - sau durata regimului tranzitoriu.

Pentru obţinerea unei asemenea performanţe specificate separat, pot fi alese criterii de optimizare de altǎ formǎ, de exemlu de forma

Q=ν2ν1                                                                        (6)

mimizarea acestui criteriu conducând la parametrii regulatorului care asigura cea mai bunǎ amortizare a oscilaţiilor.

În multe cazuri, criteriile integrale pǎtratice au un obiectiv combinat, urmǎrind nu numai optimizarea regimului tranzitoriu, ci o optimizare care reprezintǎ un compromis între atingerea primului obiectiv (calitate bunǎ a regimului tranzitoriu) şi a celui de al doilea obiectiv; de cele mai multe ori, în practicǎ, acest al doilea obiectiv vizeazǎ reducerea consumului de energie pentru realizarea acţiunii de reglare automatǎ, respectiv pentru comanda deplasǎrii elementului de execuţie.

Reducerea acestui consum poate fi obţinutǎ prin adoptarea unui criteriu integral de forma

J2=0∞u2dt                                                                  (7)

unde u este mǎrimea de comandǎ de la ieşirea regulatorului automat RA (fig. 3) – întrucât mǎrimea u2 este proporţionalǎ cu puterea solicitatǎ la ieşirea regulatorului, proporţionalitate care devine evidentǎ când mǎrimea u este un curent electric sau o tensiune, cum este cazul regulatoarelor electronice.

Compromisul între obiectivele referitoare la regimul tranzitoriu şi la consumul de energie se realizeazǎ uşor, adoptând un criteriu combinat, de forma

J3=J1+ρJ2=0∞(ε2+ρu2)dt                                   (8)

unde ρ este un factor de ponderare.

Expresia (8) ilustreazǎ unul dintre cele mai simple cazuri de optimizare dupǎ mai multe criterii, denumitǎ “polioptimizare”.

În stadiul actual de dezvoltare a instalaţiilor tehnologice, care au atins un grad de complexitate foarte ridicat, necesitatea polioptimizǎrii intervine într-un numǎr din ce în ce mai mare de probleme de optimizare.

Un exemplu imediat poate fi oferit de un sistem de reglare automatǎ multivariabil, cu douǎ mǎrimi de referinţǎ w1 şi w2 şi cu douǎ mǎrimi reglate y1 şi y2, având schema din figura 8. În cadrul regulatorului automat intervin blocurile R1 şi R2, care primesc erorile ε1 şi ε2 ale celor douǎ bucle, iar în cadrul pǎrţii fixate F itervin blocurile F11, F22, F21 şi F12, ultimele reprezentând cǎile de transmitere a acţiunilor de interinfluenţǎ.

Se constatǎ cǎ în calitate de criteriu integral pǎtratic pentru optimizare poate fi folositǎ expresia

J4=0∞ε12dt+0∞ε22dt=0∞(ε12+ε22)dt                            (9)

Figura 8

Dificultǎţile rezolvǎrii problemelor de polioptimizare vor fi ilustrate mai târziu.

În multe cazuri, în criteriile integrale pǎtratice pentru optimizarea regimurilor tranzitorii intervin şi derivate ale erorii.

Criteriile integrale pǎtratice se formuleazǎ şi în limbajul intrare-stare-ieşire, care descrie funcţionarea sistemului prin intermediul ecuaţiilor de stare

x.=f(x,u)                                                                  (10)

unde xeste vectorul stǎrilor, iar u este de regulǎ vectorul comenzilor, dar se poate defini şi un set de parametri.

Exemple care ilustreazǎ formularea criteriilor integrale în limbaj intrare-stare-ieşire sunt reprezenatate de expresiile

J5=0∞(xTQx+uTRu)dt                                           (11)

J6=0∞(yTQey+uTRu)dt                                         (12)

unde x, u, y sunt vectrii stǎrilor, comenzilor şi mǎrimilor de ieşire (reglate); Q, Qe, R – matrice de ponderare.

Aspectul criteriilor integrale prezentate anterior rezultǎ din douǎ ipoteze prealablile. Prima, pusǎ în evidenţǎ de figurile 4 ... 8, constǎ în considerarea condiţiei de eroare nulǎ

εst=0                                                                       (13)

iar a doua – rezultând din expresiile (5), (7), (8), (9), (11) –constǎ în faptul cǎ nu se impune un moment final tf pentru încheierea procesului tranzitorui şi a operaţiei de integrare, întrucât integrarea se efectueazǎ pânǎ la infinit.

În unele cazuri, se impune un anumit moment final tf .şi, ca urmare, acest moment reprezintǎ limita superioarǎ a operaţiei de integrare, iar, uneori, se impune şi o anumitǎ valoare a variabilelor pentru momentul tf. Astfel, pentru ilustrare, se considerǎ un motor electric – comandat prin intermediul tensiunii de excitaţie – şi se urmǎreşte gǎsirea comenzii optime u (reprezentând tensiunea aplicatǎ circuitului de excitaţie) pentru ca sǎ rezulte o variaţie cât mai apropiatǎ de o treaptǎ, a poziţiei unghiulare θ a arborelui de la o valoare iniţialǎ, consideratǎ 0 radiani la o valoare finalǎ de 10 radiani, impunându-se un timp final tf şi, deci, o valoare finalǎ θ f = 10 rad.

Pentru obţinerea comenzii optime se poate folosi, în acest caz, un criteriu integral de forma

(14)

unde

;

t0 – momentul iniţial, când are loc aplicarea comenzii u;

ρ1,ρ2,ρ3 - factori de ponderare.

Primul termen al sumei din (14) prezintǎ analogii cu expresia (8), întrucât

(15)

valoarea de 10 radiani fiind valoarea prescrisǎ pentru variaţia poziţiei unghiulare Θ.

Introducerea celui de al doilea termen are ca obiectv sǎ asigure şi o minimizare a diferenţei dintre poziţia unghiularǎ finalǎ θf - la care se va ajunge efectiv – şi poziţia finalǎ prescrisǎ, de 10 radiani; folosirea pǎtratului diferenţei din al doilea termen are acelaşi scop cu folosirea la pǎtrat a integranzilor din primul termen, respectiv de a elimina efectele nedorite ale variaţiei demnului diferenţei menţionate.

În al treilea termen intervine pǎtratul valorii derivatei  la momentul final tf ; dacǎ regimul tranzitoriu se încheie pânǎ la acest moment final impus, atunci poziţia unghiularǎ θ ajunge la valoarea constantǎ de 10 radiani şi deci

(16)

Introducerea celui de al treilea termen în expresia (14) are ca obiectiv sǎ asigure şi o minimizare a valorii derivatei la momentul final tf, pentru acest moment fiind prescrisǎ o valoare nulǎ a derivatei respective.

Folosirea unui criteriu integral de tipul (14) permite nu numai obţinerea unui regim tranzitoriu de bunǎ calitate – prin termenul  integral din (14) – ci şi obţinerea unei comportǎri bune la intrarea în regim staţionar, prin intermediul celorlalţi doi termeni din (14).

În cazul sistemelor neliniare, optimizǎrile dinamice se realizeazǎ, în principal, prin intermeiul principiului maximului.

- Folosirea metodelor de descompunere (decompoziţie)

În ultima vreme a cǎpǎtat o extindere din ce în ce mai largǎ o tehnicǎ de optimizare bazatǎ pe descompunerea unor probleme  de optimizare pentru instalaţii sau sisteme cu structuri mari şi de complexitate ridicatǎ în probleme de optimizare ale unor subansambe (subsisteme) mai simple ale instalaţiilor respective; aceastǎ tehnicǎ este numitǎ “tehnicǎ de descompunere” sau “tehnicǎ de decompoziţie”.

O asemenea descompunere poate prezenta avantaje importante pentru obţinerea soluţiilor optimizǎrii, întrucât problemele de optim ale subsistemelor se rezolvǎ mai uşor, datoritǎ numǎrului redus de variabile care intervin în fiecare subsistem; pentru obţinerea unui optim pe ansamblu, pe lângǎ optimizarea funcţionǎrii fiecǎrui subsistem este necesarǎ şi o acţiune de coordonare centralǎ, pentru compensarea legǎturilor de interacţiune dintre subsisteme.

Se obţine astfel o structurǎ ierahizatǎ, cu douǎ sau mai multe nivele; în cazul a douǎ nivele, menţionat anterior, la nivelul inferior are loc optimizarea funcţionǎrii fiecǎrui subsistem, iar la nivelul superior se efectueazǎ acţiunea de coordonare pentru obţinerea optimului de ansamblu. Considerentele referitoare la ierahizarea pe douǎ nivele se pot generaliza uşor pentru cazul mai multor nivele.

Structura unui sistem cu douǎ nivele este reprezentatǎ în figura 9.

Figura 9

La nivelul inferior se gǎsesc subsistemele 1, 2, 3, care asigurǎ optime locale, de exemplu prin maximizarea unor criterii I1, I2, I3, iar nivelul superior este constituit de coordonatorul 4, care asigurǎ un opitim global (schimbând informaţii în ambele sensuri cu subsistemele 1, 2, 3, informaţii reprezentate simbolic prin sǎgeţi) de exemplu prin minimizarea unui criteriu I4.

Pentru a ilustra descompunerea  unui sistem complex în douǎ subsisteme, în figura este reprezentatǎ o variantǎ de descompunere a instalaţiei tehnologice din figura 10. Cele  douǎ subsisteme formate, subsistemul 1 şi subsistemul 2, sunt legate prin douǎ mǎrimi : debitul de intrare în coloana C, notat cu Qc la ieşirea din subsistemul 1 şi cu  la intrarea în subsistemul 2 , şi fracţiunea recirculatǎ din produsul de bazǎ, notata cu QPB2 la ieşirea din subsistemul 2 şi cu QPB2, la intrarea în subsistemul 1. Blocul de coordonare, de la nivelul superior, nu este reprezentat în figura 10.

La restricţiile anterioare de tip egalitate se adaugǎ alte restricţii. Una dintre ele rezultǎ din ecuaţia bilanţului de material pentru debitul care iese din subsistemul 1 :

QC = QR – QRG                                                           (17)

aceastǎ ecuaţie conducînd la restricţia

QR – QRG – QC = 0                                                     (18)

Figura 10

Alte douǎ restricţii de tip egalitate rezultǎ din necesitatea egalitǎţii debitelor de ieşire  din unul dintre subsisteme şi de intrare în celǎlalt, obţinându-se egalitǎţile

QC=QC                                                                    (19)

şi

QPB22=QPB2                                                              (20)

respectiv restricţiile

QC−QC=0                                                              (21)

şi

QPB2−QPB2=0                                                         (22)

Pentru subsistemul 2 rezultǎ o singurǎ ecuaţie de bilanţ de material :

QC=QP+QPB1+QPB2,                                             (23)

din aceasta obţinându-se restricţia

QP+QPB1+QPB2−QC=0.                                       (24)

Alegerea unor proceduri de coordonare eficiente, la nivelul superior, are o importanţǎ deosebitǎ pentru reducerea efortului de calcul pentru optimizarea prin metode de descompunere.

Conceptul de structurǎ multinivel nu este singurul care intervine în cadrul optimizǎrilor ierarhizate. Astfel, pe lângǎ structura multinivel (în englezǎ “multilevel structure”) este utilizatǎ şi “structura multistrat” sau “multialgoritm” (în limba englezǎ multilayer structure ) pentru realizarea optimizǎrilor ierarhizate.

Structura multistrat realizeazǎ, de asemenea, o ierarhizare, şi anume pe “straturi”, sau “algoritmi”, la diversele straturi intervenind algoritmi cu scopuri diferite. Pentru ilustrare, în figura 11 este prezentatǎ o structurǎ multistrat pentru automatizarea instalaţiei tehnologice din blocul F, care include şi elemetele de execuţie şi traductoarele.

Figura 11

Stratul 1 conţine algoritmii de reglare automatǎ şi acţioneazǎ în permanenţǎ pentru ca valorile mǎrimilor reglate, constituind vectorul y, sǎ urmǎreascǎ valorile prescrise prin mǎrimile de referinţǎ, constituind vectorul w; în acest scop, stratul l transmite elementelor de execuţie din blocul F vectorul mǎrimilor de comandǎ c.

Asupra blocului F acţioneazǎ şi vectorul perturbǎrilor p.

Stratul 2 include un algoritm de optimizare, care, pe baza informaţiilor y şi x – primite de la blocul F – şi a informaţiilor n – primite de la mediul înconjurǎtor – elaboreazǎ valorile optime prescise pemtru mǎrimile reglate y, transmiţând stratului 1 aceste valori sub forma vectorului mǎrimilor de referinţǎ w; valorile optime menţionate sunt calculate de algoritmul de optimizare în ipoteza cǎ parametrii instalaţiei tehologice (factori de amplificare, constante de timp, timp mort, constituind un vector ) nu suferǎ variaţii în timp.

Dacǎ aceastǎ ipotezǎ nu este valabilǎ, şi parametrii instalaţiei tehnologice suferǎ variaţii sub influenţa unor perturbǎri parametrice, atunci devine necesarǎ prezenţa unui al treilea strat, respectiv stratul 3 din figura 11, care realizeazǎ un algoritm de adaptare. Pe baza informaţiilor x, y şi z, primite de la blocul F, şi a informaţiilor q primite de la mediul înconjurǎtor, algoritmul 3 determinǎ valorile parametrilor , şi le transmite stratului 2, pentru ca algoritmul de optimizare din acest strat sǎ ia în considerare valorile respective, uneori fiind modificatǎ în mod corespunzǎtor structura acestui algoritm.

Stratul 3 asigurǎ astfel o actualizare a valorilor parametrilor modelului matematic al instalaţiei tehnologice.

În unele cazuri, ca urmare a primirii valorilor , stratul 2 poate transmite stratului 1 şi alte semnale, pe lângǎ vectorul w.

Pe lângǎ cele trei straturi menţionate, poate exista şi un al patrulea strat, cu algoritm de auto-organizare, care, în funcţie de anumiţi factori exteriori – de exemplu factori economici – poate asigura eventuale modificǎri ale structurii sistemului ierarhizat.

În sistemele cu structurǎ multistrat, fiecare strat intervine la intervale de timp diferite, intervalele fiind cu atât mai mari cu cât stratul are o poziţie mai înaltǎ. De asemenea, fiecare strat foloseşte un grad de simplificare diferit pentru modelul instalaţiei tehnologice, modelul fiind cu atât mai simplificat şi mai abstractizat – prin evitarea considerǎrii unor detalii – cu cât poziţia stratului este mai înaltǎ.

În unele cazuri, structura multistrat are un aspect preponderent temporal. Astfel, de exemplu, în cazul optimizǎrii utilizǎrii resurselor de apǎ, stratul superior determinǎ soluţia pe termen lung, de un an, folosind un model simplificat, în care toate rezervoarele mai puţin importante sunt înlocuite printr-un rezervor echivalent. Pe baza calculelor de optimizare din stratul superior, se transmite stratului mijlociu o soluţie, care nu este însǎ detailatǎ, întrucât rezervoarele de dimensiuni medii şi mici nu au fost considerate la volumele lor reale.

Stratul mijlociu calculeazǎ mai precis soluţia de optimizare pe termen de o lunǎ, considerând datele exacte ale rezervoarelor medii şi înlocuind toate rezervoarele mici printr-un rezervor echivalent, rezultatul optimizǎrii pentru sfârşitul primei zi a lunii fiind transmis stratului inferior. În cadrul stratului inferior se calculeazǎ soluţia detailatǎ pe termen de o zi – ţinând seama de dimensiunile reale ale rezervoarelor mici – şi se asigurǎ realizarea acestei soluţii prin intermediul echipamentelor de reglare automatǎ ale instalaţiilor de distribuţie a apei.

Pe mǎsura realizǎrii soluţiilor calculate (deci dupǎ fiecare zi, respectiv dupǎ fiecare lunǎ) se transmit semnale de reacţie de la stratul  inferior la cel mediu şi de la cel mediu la cel superior, aceste informaţii fiind utilizate ca valori iniţiale – de cǎtre straturile care le primesc – pentru recalcularea soluţiilor optime pe intervalele aferente, de o lunǎ şi respectiv un an.

Descompuneri de tip temporal intervin şi în cadrul metodelor de optimizare bazate pe principiul maximului discret şi pe programarea dinamicǎ.