FORMULAREA MATEMATICĂ A PROBLEMELOR DE OPTIMIZARE

- Terminologie

  - Funcţii criteriu şi restricţii

Optimizarea include :

- alegerea unui criteriu de optimizare

- stabilirea restricţiilor de tip egalitate şi inegalitate

- determinarea valorilor optime ale variabilelor (care intervin în expresia criteriului şi în expresiile restricţiilor), aceste valori asigurând un extrem maxim sau minim, după caz, al criteriului de optimizare.

Notând variabilele care intervin în expresiile criteriului şi restricţiilor prin

x1, x2, … , xn ,                                                                                (1)

criteriul de optimizare poate fi notat prin funcţia

f = f(x1, x2, … , xn)                                                                        (2)

Această funcţie a căpătat mai multe denumiri în literatura tehnică : funcţie criteriu, funcţie obiectiv, indice de performanţă, funcţie de cost, funţie de optimizare, funcţie scop. Oricare dintre denumiri poate fi utilizată cu egală justificare.

Restricţiile de tip egalitate pot fi exprimate prin relaţii de forma

hi(x1, x2, … , xn) = 0 ,                                                                    (3)

cu i =1, 2, … , m (presupunând că sunt impuse m restricţii de acest tip). În unele lucrări, restricţiile de tip egalitate sunt denumite şi restricţii active.

Restricţiile de tip inegalitate pot fi exprimate prin relaţii de forma generală

lj ≤ gj(x1, x2, … , xn) ≤ Lj                                                               (4)

(cu j = 1, 2, … , r , presupunând că intervin r restricţii de acest tip), unde lj şi Lj sunt limita inferioară admisă şi limita superioară admisă.

În unele cazuri, se impune o singură limită, iar uneori aceasta poate fi nulă, rezultând restricţii de forma

gi(x1, x2, … , xn ) ≥ 0                                                                     (5)

sau de forma

gi(x1, x2, … , xn ) ≤ 0                                                                     (6)

În unele lucrări, restricţiile de tip inegalitate sunt denumite şi restricţii inactive, iar expresiile care le descriu sunt denumite ecuaţii limită.

Numărul m al restricţiilor egalitate trebuie să fie mai mic decât numărul n al variabilelor, deci este necesară o relaţie de forma

m < n                                                                                 (7)

pentru că, dacă ar avea loc egalitatea m = n, atunci nu mai are rost căutarea unui optim, întrucât, pentru respectarea restricţiilor, instalaţia tehnologică poate funcţiona numai cu anumite valori fixe ale variabilelor.

Astfel, considerând un exemplu de optimizare staţionară – în care variabilele nu sunt funcţii de timp – dacă în cazul n = 2 există m = 2 restricţii de tip egalitate, atunci în planul celor două variabile x1, x2 cele două ecuaţii ale restricţiilor h1(x1, x2) şi h2(x1, x2) sunt reprezentate de două curbe; presupunând că aceste curbe se intersectează într-un punct, coordonatele acestui punct reprzintă singura pereche de valori ale variabilelor pentru care ambele restricţii sunt satisfăcute, deci nu mai are rost căutarea unui optim.

Dacă numărul restricţiilor de tip egalitate ar fi mai mare decât numărul variabilelor, problema devine, în general, imposibilă; astfel, dacă în exemplul anterior, cu n = 2, ar interveni m = 3 restricţii, atunci ar rezulta 3 curbe în plan, care, de regulă, nu se intersectează în acelaşi punct şi deci nu este posibil un regim de funcţionare al instalaţiei tehnologice cu respectarea restriscţiilor impuse.

În cazul restricţiilor de tip inegalitate nu intervind condiţii de tipul (7), întrucât aceste restricţii delimitează anumite domenii şi, deci, numărul lor poate fi mai mare decât numărul variabilelor.

  - Programarea matematică liniară, neliniară, pătratică şi convexă

Metodele de calcul folosite în optimizare depind în măsură însemnată de aspectul funcţiei criteriu f şi al restricţiilor hi şi gi. Dacă, atât funcţia criteriu, cât şi restricţiile hi şi gi sunt liniare, atunci metodele de calcul au un caracter specific şi formează obiectul unui domeniu denumit programarea liniară. Dacă funcţia criteriu sau unele dintre restricţiile hi sau gi nu sunt liniare,  atunci metodele de calcul au un aspect deosebit de cele din cazul liniar şi formează obiectul programării neliniare.

Programarea liniară împreună cu programarea neliniară pot fi grupate în cadrul programării matematice.

Programarea neliniară poate avea unele aspecte  particulare. Astfel, dacă funcţia criteriu este pătratică, iar toate restricţiile sunt liniare, atunci programarea neliniară este denumită şi programare pătratică.

Dacă funcţia criteriu şi restricţiile sunt convexe, atunci problema optimizării devine o problemă de programare convexă.

Noţiunea de convexitate este importantă atât pentru mulţimi, cât şi pentru funcţii.

  - Mulţimi convexe şi neconvexe

O mulţime este convexă dacă unind printr-o dreaptă oricare pereche de puncte ale mulţimii, segmental de dreaptă aparţine în întregime mulţimii respective; în caz contrar, mulţimea este neconvexă.

Pentru ilustrare, în figura 1 sunt reprezentate exemple de mulţimi convexe în plan, respectiv în spaţiul cu două dimensiuni ale mărimilor reale, notat cu , mulţimile fiind costituite de totalitatea punctelor din interiorul (şi de pe graniţa) figurilor gemetrice reprezentate, respectiv din zonele nehaşurate. Se constată uşor că segmentul de dreaptă care uneşte orice pereche de puncte (A – B, C – D, E – F ) din mulţimile respective este conţinut în mulţime.

Mulţimi convexe pot fi definite şi pe o dreaptă, respectiv în spaţiul cu o singură dimensiune al mărimilor reale, notat cu . Astfel, segmentul dintre punctele x1 şi x2 de pe dreapta D din figura 1 – coordonatele respective fiind stabilite în raport cu originea O – constituie o mulţime convexă, întrucât dreapta care uneşte orice pereche de puncte din cadrul segmentului este conţinută în segment.

Fig.1

Notând cu x3 un punct oarecare de pe segmental respectiv, care satisface, deci, condiţia

x1 ≤ x2 ≤ x3                                                                        (8)

se constată că segmentul poate fi definit prin expresia

x3 = λx1 + (1-λ)x2                                                               (9)

în care valorile scalarului λ satisfac condiţia

0 ≤ λ ≤ 1                                                                           (10)

Pentru λ = 0 se obţine x3 = x2, iar pentru λ = 1 se obţine x3 = x1. orice valori intermediare λ, care satisfac relaţia (10), conducând la puncte intermediare ale segmentului.

Expresii similare cu (9) se obţin pentru definirea unor drepte în spaţiul cu n dimensiuni, respectiv în .

În figura 2 este ilustrat aspectul unei mulţimi neconvexe în , iar în figura 3 este prezentat în  un exemplu de mulţime neconvexă, formată din segmentele dintre punctele x1 şi x2 şi dintre punctele x3 şi x4. Se constată că dreptele care unesc punctele A şi B (în figura 2), respectiv C şi D (în figura 3) nu sunt conţinute în întregime în în mulţimile menţionate.

Fig.2

Fig.3

De cele mai multe ori, în practică, fiecare restricţie de tip inegalitate – de tipul (4), (5), sau (6) – defineşte o mulţime convexă; domeniul corespunzător satisfacerii simultane a mai multor restricţii de tip inegalitate va fi reprezentat de intersecţia mulţimilor aferente, care va fi tot o mulţime convexă, întrucât intersecţia unui număr finit de mulţimi convexe este şi ea convexă.

Acest lucru este reprezentat în figura (4) prin intersecţia I a mulţimilor M1 şi M2 din spaţiul .

Fig.4

  - Funcţii convexe şi concave

Ilustrarea şi definirea funcţiilor convexe şi concave este mai simplă pentru funcţiile de una sau două variabile. Asfel, funcţia f(x) de o singură variabilă, reprezentată în figura 5, este o funcţie convexă pentru domeniul de variaţie

xA ≤ x ≤ xB                                                                       (11)

al variabilei x (proprietatea de convexitate  trebuie precizată pentru un anumit domeniu de definiţie al funcţiei); conform figurii 1, mulţimea de definiţie (11) a funcţiei este o mulţine convexă.

Fig.5

Funcţia f(x) din figura 5 este convexă pentru că satisface condiţia că segmentul de dreaptă care uneşte punctele f(x1) şi f(x2) se găseşte deasupra graficului funcţiei, ca şi orice segment care ar uni o pereche oarecare de puncte ale graficului cuprinse între f(xA) şi f(xB).

Condiţia de convexitate poate fi uşor exprimată matematic. Astfel, segmetul axei absciselor dintre x1 şi x2 poate fi definit – conform cu (9) – prin relaţia

x = λx1 + (1 – λ)x2                                                           (12)

cu 0 ≤ λ ≤ 1. În consecinţă, porţiunea funcţiei f(x) dintre f(x1) şi f(x2) este definită de relaţia

f(x) = f[λx1 + (1 – λ)x2]                                                   (13)

Pe de altă parte, tot conform cu (9), segmental de dreaptă care uneşte punctele f(x1) şi f(x2) este definit prin relaţia

λf(x1) + (1 – λ)f(x2)                                                         (14)

cu 0 ≤ λ ≤ 1.

Condiţia ca segmental să nu se găsească sub graphic se exprimă deci prin relaţia

f[λx1 + (1 – λ)x2] ≤ λf(x1) + (1 – λ)f(x2)                          (15)

- conform cu (13) şi (14) – relaţie care trebuie satisfăcută pentru tot domeniul din (11).

Dacă în (15) are loc inegalitatea strictă, atunci funcţia este strict convexă.

O funcţie este concavă dacă segmental menţionat nu se găseşte nicăieri deasupra graficului funcţiei; funcţia din figura 6 – definită tot pe mulţimea convexă (11) – este concavă.

Fig.6

Condiţia de concavitate a unei funcţii se exprimă deci prin relaţia

f[λx1 + (1 – λ)x2] ≥ λf(x1) + (1 – λ)f(x2)                          (16)

valabilă pentru orice pereche de puncte din cadrul domeniului (11); dacă în (16) are loc inegalitate strictă, atunci funcţia este strict concavă.

Se constată uşor că dacă o funcţie f(x) este convexă, atunci –f(x) este concavă, iar dacă f(x) este concavă, atunci –f(x) este convexă.

Programarea neliniară studiază găsirea maximelor funcţiilor concave şi găsirea minimelor funcţiilor convexe; conform celor menţionate mai sus, găsdirea maximului unei funcţii concave f(x) asigură implicit găsirea minimului funcţiei convexe –f(x).

Unele funcţii nu sunt nici concave, nici concave, cum este funcţia reprezentată în figura 7, care în domeniul xA ≤ x ≤ xB prezintă două puncte de maxim local M1 şi M2, punctual M2 fiind un maxim global, întrucât în M2 funcţia are o valoare mai mare decât în punctual M1.

Fig.7

În practica optimizării, cazul funcţiilor criteriu convexe sau concave este deosebit de important, întrucât optimul determinat va fi sigur un optim global, neexistând pericolul ca algoritmul de optimizare să conducă la un optim local, inferior celui global (cum ar fi optimul local M1 din figura  7), pericol care apare în cazul funţiilor criteriu care nu sunt nici convexe, nici concave, obţinerea optimului global fiind complicată în aceste cazuri.

- Formularea optimizării prin intermediul spaţiilor vectoriale

Un spaţiu S poate fi considerat ca o colecţie de elemente. De exemplu, spaţiile  şi , considerate în paragraful anterior, au ca elemente punctele de pe o dreaptă, respectiv punctele dintr-un plan; în , fiecare punct este definit de două coordonate, care formează un vector. Astfel, pentru punctual x se obţine :

x=x1x2,                                                                         (17)

pentru punctul y se obţine

y=y1y2                                                                          (18)

etc. Într-un spaţiu real cu n dmensiuni ℜn, fiecare punct este definit de n coordinate, respectiv de vectori n-dimensionali :

x=x1x2⋮xn y=y1y2⋮yn                                             (19)

Un spaţiu vectorial S este liniar dacă x şi y fiind elemente ale spaţiului S respectiv x∈S, y∈S- combinaţia liniară ax + by este de asemenea un element al aceluiaşi spaţiu – respectiv (ax+by)∈S -  a şi b fiind constante scalare.

Un spaţiu este complet dacă orice şir Cauchy format cu elemente ale spaţiului are limita şirului în spaţiul respectiv.

Un spaţiu are un produs scalar dacă în spaţiul respectiv este definită o operaţie care atribuie un număr real fiecărei perechi de elemente ale spaţiului. Considerând vectorii din (19) şi notând prin xT vectorul x transpus – deci xT = [x1, x2, … , xn] – se constată că produsul

(20)

atribuie un număr real unei perechi de elemente din ℜn (întrucât este un număr real), deci reprezintă un produs scalar.

Produsul scalar a doi vectori, denumit şi produs intern, se notează prin

<x, y>                                                                              (21)

Produsul

(22)

se numeşte produs extern (uneori este numit şi produs dyadic) şi se notează prin

> x, y <                                                                            (23)

În problemele de optimizare sunt utilizate frecvent spaţiile Hilbert. Un spaţiu Hilbert este un spaţiu liniar, complet şi având un produs scalar; exemple de spaţii Hilbert sunt spaţiile reale  ,  şi spaţiul funcţiilor de pătrat integrabil. Folosirea spaţiilor Hilbert pentru rezolvarea problemelor de optimizare este justificată de următoarele considerente, expuse în ipoteza că optimizarea urmăreşte minimizarea funcţiei criteriu (după cum a rezultat din paragraful anterior, minimizarea unei funcţii convexe f(x) corespunde maximizării funcţiei concave –f(x), deci ipoteza minimizării nu limitează generalitatea concluziilor).

Considerând că variabilele x1, x2, … , xn din fincţia criteriu (2) sunt coordonatele unui vextor x în ℜn, optimizarea constă în a găsi acel vector x* pentru care funcţia are un minim, deci pentru care rezultă

f(x*) ≤ f(x)                                                                       (24)

pentru orice x din vecinătatea lui x*.

Metodele numerice de optimizare – care permit utilizarea calculatoarelor numerice – prevăd construirea unei secvenţe (şir) de vectori  x0, x1, x2, … astfel încât să se obţină

f(xi+1) < f(xi).                                                                   (25)

Construirea şirului continuă fie până când nu mai poate fi găsit un vector care să satisfacă relaţia (25) – şi atunci xi =x* - fie până când şirul de vectori se apropie de o limită, această limită fiind chiar x*. În practică, şirul de vectori este obţinut printr-o relaţie iterativă de forma

xi+1 = xi + αipi                                                                  (26)

unde αi este un scalar, iar pi este un vector din acelaşi spaţiu cu xi (vectorul pi dtermină direcţia căutării optimului, iar scalarul αi asigură pasul căutării).

Avantajele utilizării spaţiilor Hilbert pentru optimizare apar acum evidente. Astfel, spaţiul Hilbert fiind liniar, din (26) rezultă că xi+1 va fi un element al spaţiului din care fac parte xi şi pi – întrucât xi+1 reprezintă o combinaţie liniară a vectorilor xi şi pi – deci întregul şi de vectori va fi conţinut în spaţiul respectiv.

Pe de altă parte, spaţiul Hilbert fiind complet, limita şirului de vectori construit se va găsi în spaţiul rspectiv, ceea ce este, evident, de dorit.

În sfârşit, faptul că spaţiul Hilbert este definit ca un produs scalar are o importanţă deosebită pentru determinarea vectorului pi din (26), care asigură direcţia căutării optimului.

Produsul scalar permite definirea conceptului de ortogonalitate, doi vectori fiind ortogonali dacă produsul lor scalar este nul, deci dacă este îndeplinită condiţia

< x, y > = 0                                                                      (27)

Conceptul de ortogonalitate este deosebit de important. Astfel, dacă este intuitiv că distanţa minimă de la un punct la o dreaptă (dreapta reprezentând un spaţiu ) este obţinută prin perpendiculara de la un punct  la dreaptă şi de la un punct la un plan, prin generalizare se poate presupune că într-un spaţiu cu mai multe dimensiuni vectorul de lungime minimă de la un punct la un anumit spaţiu ℜn va fi ortogonal pe subspaţiul respectiv.

Produsul scalar permite şi definirea unei norme, respectiv a unei măsuri a lungimii unui element (vector) al spaţiului, introducând astfel o metrică a spaţiului şi oţinându-se un spaţiu metric. Notând cu ||x|| norma unui vector, aceasta este definită de relaţia

(28)

În cazul spaţiului ℜn, rezultă deci

(29)

Folosirea spaţiilor vectoriale Hilbert permite elaborarea unor importante metode de optimizare; însăşi problema optimizării poate fi riguros formulată.

Astfel, pentru a compara valorile funcţiei criteriu f(x) pentru diferiţi vectori xi – comparaţie necesară pentru optimizare, conform relaţiei (25) – trebuie ca acestă funcţie să ia valori în , deci fiecărui vector xi din spaţiul Hilbert H  îi va corespunde o valoare numerică a funcţiei f(xi) în , funcţia f fiind deci o funcţională; întrucât în terminologia spaţiilor vectoriale o relatie (corespondenţă) între elementele a două spaţii este un spatiu Hilbert H  n-dimensional la  şi poate fi reprezentată simbolic ca în figura 8.

Fig.8

Prin intermediul comparaţiei din (25) pot fi clasificate elementele x ale spaţiului H – din punct de vedere al apropierii (sau depărtării) de optim – şi deci funcţionala f reprezintă un instrument pentru ordonarea elementelor spaţiului H.

- Transformări ale programelor de optimizare

În teoria şi tehnica optimizării se folosesc frecvent transformări ale unor probleme date, în scopul obţinreii soluţiilor pe o cale mai simplă, cu un efort de calcul mai redus.

Transformările problemelor de optimizare sunt de mai multe tipuri.

O primă categorie este repre zentată de transformările prin descompunere (TD) – care pot fi ilustrate prin descompunerea unei probleme de optmizare a unor subansamble cu structură mai simplă.

O a doua categorie este reprezentată de transformările priml-duale (TPD), prin intermediul cărora o problemă de optimizare dată iniţial  (considerată problemă primală) este înlocuită prin altă problemă, mai simplu de rezolvat (considerată problemă duală) care conduce însă la rezultatul urmărit prin problema iniţială. Printre diferitele TPD folosite în optimizare se numără şi cele care transformă o problemă exprimată în funcţie de vectorii dntr-un spaţiu multidimensional într-o problemă exrimată în funcţie de hiperplanele din spaţiul respectiv.

Pentru a ilustra acest tip de TCD, în figura este reprezentată simbolic mulţimea convexă M şi punctul P. Conform generalizării facute în paragrafele anterioare, distanţa minimă de la punctual P la mulţimea M se va obţine prin norma vectorului ortogonal pe mulţime .

Fig.9                                     Fig.10

Dar această distanţă minimă este, în acelaşi timp, distanţa maximă dintre punctul P şi orice hiperplan care separă punctul P de mulţimea M. Astfel, din figurile 10, 11 şi 12 (în care hiperplanele au fost reprezentate simbolic prin dreptele H1, H2, H3) se constată că distanţele D1, D2 – de la un punct la hiperplanele H1, H2, distanţe stabilite prin ortogonalitate – sunt mai mici decât distanţa de la un punct la mulţime, iar într-un singur caz, al hiperplanului H3, pe care vectorul V este ortogonal, distanţa D3 de la punctual P la H3 devine egală cu distanţa de la punctual P la mulţimea M, rezultând deci un maxim a distanţei de la punct la orice hiperplan care separă punctul de mulţimea M. În acest mod, problema primală de minimizare este transformată într-o problemă duală de maximizare.

Fig.11                                        Fig.12

O a treia categorie de transformări se referă la transformările problemelor de optmizare cu restricţii (TR) pentru a fi rezolvate prin metodele folosite la problemele fără restricţii. Se deosebesc aici transformări ale problemelor cu restricţii egalitate (TRE) şi transformări ale problemelor cu restricţii inegalitate (TRI).

Întrucât componentele unui vector au fost notate cu x1, x2, …, diferiţii vectori x sunt notaţi x1, x2, …. Când nu vor interveni posibilităţi de confuzie, diferiţii vectori vor fi notaţi cu indici inferiori.